姓名：柯柏丞	學號：M11502166

(a)

A SA0、A SA1、B SA0、B SA1、C SA0、C SA1、Z SA0、Z SA1

(b)

使用 Fault Equivalence 化簡

當 A 發生 SA0 時，不論輸入 B、C 是多少，輸出都固定為 0。

同理： B SA0、C SA0、Z SA0 這四個故障彼此等價，保留一個 Z SA0 為代表。

使用 Fault Dominance 化簡

對於輸入 A/1，必須讓正常電路輸出為 0，而故障電路輸出為 1。

(A,B,C) = (0, 1, 1)，正常為 0 ，故障為 1 ，所以測試向量 (0, 1, 1) 可以偵測 A/1

同理可得：

| 故障 | 測試向量 ABC | 正常輸出 Z | 故障輸出 Z_f |
| --- | --- | --- | --- |
| A/1 | 011 | 0 | 1 |
| B/1 | 101 | 0 | 1 |
| C/1 | 110 | 0 | 1 |

只要正常輸出 Z = 0，就能偵測 Z/1，因為故障輸出會固定為 1。因此，上述三個測試向量 (011、101、110) 也都能偵測 Z/)。

保留 A/1、B/1、C/1 時，Z/1 已可由這些故障的測試向量一併偵測，所以移除 Z/1 後，得到最終化簡集合： Z/0, A/1, B/1, C/1 。

(a)

(b)

單一故障假設：總共有6個電晶體，每個電晶體有 Stuck-Open 和 Stuck-On 兩種狀態，因此共有6 + 6 = 12 種狀態。

多重故障假設：每個電晶體在物理上存在 3 種互斥狀態，分別是正常、Stuck-Open 和 Stuck-On，因此共有3^6 - 1 = 728種狀態。

(c)

Stuck-open fault：

由於 CMOS 電路可能保留先前的輸出電荷，因此需要利用兩個連續的測試向量來偵測。當輸入由 (000) 變成 (111) 時，正常電路的輸出應由 1 變為 0。若串聯 NMOS 中有一顆 stuck-open，放電路徑會中斷，輸出可能保持在 1。

Stuck-on fault：

當輸入A,B,C=0,1,1，正常情況下，A 控制的 NMOS 應截止，但如果該 NMOS 持續導通，另外兩顆 NMOS 又因 B、C 為 1 而導通，便可能形成從輸出到 GND 的放電路徑，使輸出由預期的 1 變成 0，從而偵測故障。

(a)

將所有 FF 改為 scan FF 並將其串為 scan chain ， scan chain 讓 ATPG 可以直接透過 scan in 觀察 scan out 並得到內部狀態訊息。

為了降低 ATPG 複雜度、提高可控制性、提高可觀察姓、提高故障覆蓋率。

(b)

Shift-in phase：

將 SE 設為 1，啟用 Scan mode，每個有效的 CLK 時脈邊緣，測試資料透過 Scan-In 逐位移入 Scan Chain，原本儲存在 Scan FF 中的資料會逐級移動，直到完整的測試向量載入所有 Scan FF。

Capture phase：

在 Shift-in 完成後，將 SE 設為 0，切換至 Normal mode，施加一個或多個有效的 CLK 時脈邊緣，讓組合邏輯根據載入的測試狀態與外部輸入進行運算，Scan FF 擷取組合邏輯的輸出，將測試反應儲存起來。

Shift-out phase：

將 SE 設回 1，重新啟用 Scan mode，每個有效的 CLK 時脈邊緣，將 Scan FF 內儲存的測試反應逐位移出至 Scan-Out ，將讀出的結果與預期的正確結果比較，即可判斷是否存在故障。

Shift-in     Capture     Shift-out

CLK   ______/‾\_/‾\_/‾\_/‾\____/‾\______/‾\_/‾\_/‾\_/‾\________

SE    ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾\___________/‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Scan mode = 1     Scan mode = 0     Scan mode = 1

(a)

Total Cycles&=60,000×4,000&+60,000+4,000&=240,000,000+60,000+4,000&=240,064,000

(b)

計算 Shift 時間

Cs&=NffNv+Nff&=60,000×4,000+60,000&=240,060,000

Shift 頻率為 25 MHz，即每秒 25,000,000 個週期。

Ts&=Csfs&=240,060,00025×106&=9.6024 秒

計算 Capture 時間

Cc=Nv=4,000

Capture 頻率為 200 MHz。

Tc&=Ccfc&=4,000200×106&=0.00002 秒

計算總測試時間

Ttotal&=Ts+Tc&=9.6024+0.00002&=9.60242 秒

(c)

Nmax_chain=NffK

Nmax_chain=60,00016=3750

(d)

Tshift=NvNmax_chain+Nmax_chainfs
=4,0003,750+3,75025×106=0.60015 秒

Capture 時間不變：

Tcapture=Nvfc=4,000200×106=0.00002 秒

Ttotal&=Tshift+Tcapture&=0.60015+0.00002&=0.60017 秒

x2 stuck-at 0

想要偵測 x2 的SA0故障必須讓x2 = 1，且為了讓信號能到達輸出，因此x3 = 1，而信號5、6、7皆為G1輸出，所以皆為1，接著G3因為信號6導致輸出必為0，因此信號9必為0，x1的輸出為0、1皆無所謂。接著來到信號10，因為信號7在正常情況下為1不正常為0，因此信號8必須為1此時若出現故障信號10變為1就能透過信號11知道此錯誤，得到x4 = 0。

(x1, x2, x3, x4) = (1, 1, 1, 0) 或 (0, 1, 1, 0)

signal 8 stuck-at-1

為了偵測信號8的SA1，必須讓x4 = 1，同樣為了讓信號能透過G4傳到輸出，因此信號7必須為1，也就表示x2 = 1、x3 = 1，而信號7為1代表信號5 6也為1，因此G3輸出的信號9必為0，此時x1為0、1都無所謂了，最後信號10會因為信號8為0與信號7為1而變為1輸出到信號11為1，若是信號8故障為1，信號10就會變為0此時輸出信號11變成0。

(x1, x2, x3, x4) = (X, 1, 1, 1)，即 (0, 1, 1, 1) 或 (1, 1, 1, 1)

指定 bit lane 順序如下，從 MSB 到 LSB：

| Bit | 代表的電路 |
| --- | --- |
| (b_3) | Good circuit（無故障） |
| (b_2) | (x_1/1) fault |
| (b_1) | (5/1) fault |
| (b_0) | (10/0) fault |

輸入端：依據輸入向量 (0,1,0,1)，並只在指定故障所在的 lane 注入故障：

| (x_1) | 0100 | x_1/1 fault lane 強制為 1 |
| --- | --- | --- |
| (x_2) | 1111 | 所有 lane 均為 1 |
| (x_3) | 0000 | 所有 lane 均為 0 |
| (x_4) | 1111 | 所有 lane 均為 1 |

計算節點 5：

x2 && x3

1111&&0000 = 0000

因為(5/1) fault所以0000 -> 0010

計算節點 8：

x4 not

1111 -> 0000

計算節點 9：

信號6 NOR x1

0010 || 0100 = 0110

0110 -> 1001

計算節點 10

信號7 NAND 信號8

0010 && 0000 = 0000

0000 -> 1111

因為(10/0) fault所以1111 -> 1110

計算輸出節點 11：

1001 || 1110 = 1111

| 電路 | 輸出 11 | 故障是否被偵測？ |
| --- | --- | --- |
| Good circuit | 1 | — |
| (x_1/1) | 1 | 否 |
| (5/1) | 1 | 否 |
| (10/0) | 1 | 否 |

結論：輸出 word 為 1111，四個 lane 的輸出皆為 1。因此，對於指定輸入向量 (0,1,0,1)，三個故障 (x_1/1)、(5/1) 與 (10/0) 都沒有在主要輸出節點 11 上被偵測到。

根據圖中的電路得到：

g=a &&b || b

測試向量一：(a,b) = (1,1)

g=1 || 0=1

第一組向量能偵測的故障集合為：

F1,1=a/0,c/0,e/0,g/0

測試向量二：(a,b) = (0,1)

g=0∨0=0

第二組向量能偵測的故障集合為：

F0,1=a/1,b/0,d/0,e/1,f/1,g/1

最終答案：兩組測試向量的故障覆蓋率：

Fdetected={&a/0,a/1,b/0,c/0,&d/0,e/0,e/1,f/1,g/0,g/1}