- AlphamaxMedia/netv2-fpga

AlphamaxMedia/netv2-fpga

① 目的

這個不是單純提供一個 IP。

它的目標就是：

為 NeTV2 建立 FPGA gateware / firmware / software。

Repository 裡直接有：

deps/

firmware/

software/pcie/

sim/

test/

production-images/

testing-images/

netv2mvp.py

所以它已經是比較完整的「產品級 FPGA project」結構。

而且 LiteX 官方對 NeTV2 的描述非常直接：

NeTV2 是 HDMI capture/playback board，使用 Xilinx Artix-7。

其 FPGA SoC 使用：

- LiteX

- VexRiscv

- LiteDRAM

- LiteVideo

- LitePCIe

並且 PCIe 是：

PCIe Gen2 x4

用來建立 HDMI capture/playback device。

2. enjoy-digital/litepcie

litepcie

① 目的

它專門解決：

FPGA ↔ PCIe ↔ Host

不是 HDMI framework。

核心包含：

PCIe PHY

↓

TLP

↓

reordering

↓

MSI/MSI-X

↓

DMA

↓

MMAP

↓

Linux Driver

而且支援：

- Xilinx 7-Series：最高 Gen2 x8

- Xilinx UltraScale(+)：最高 Gen3 x16

- Intel Cyclone 5：最高 Gen2 x4

以及 Scatter-Gather DMA。

3. enjoy-digital/litex

LiteX

① 目的

LiteX 不是「一個 FPGA peripheral」。

它是：

FPGA SoC builder / framework

也就是讓你可以描述：

CPU

RAM

DDR

UART

Ethernet

PCIe

DMA

Video

...

然後產生 FPGA SoC。

官方 README 明確說它用於：

create FPGA Cores/SoCs
create full FPGA based systems

並整合：

- LiteDRAM

- LitePCIe

- LiteEth

- LiteSATA

- 等等。

4. litex-hub/litevideo

LiteVideo

① 目的

這個就非常接近你的：

HDMI IN → FPGA

它提供：

PHY

HDMI input

HDMI output

支援：

Spartan-6、7-Series

Video core

DMA

Triple buffering

RGB ↔ YCbCr

Chroma resampling

官方 README 明確列出這些功能。

所以你可以把它理解成：

HDMI

↓

LiteVideo

↓

Video stream

↓

DMA / framebuffer

5. litex-hub/litex-boards

LiteX-Boards

① 目的

這個跟前面四個完全不同。

它主要不是「做 HDMI」。

也不是「做 PCIe」。

而是：

把各種實際 FPGA board 接到 LiteX。

可以理解成：

LiteX

│

├── Arty

├── NeTV2

├── Fomu

├── OrangeCrab

├── Butterstick

├── DeckLink Mini 4K

└── ...

官方目前說：

支援超過 150 個 boards

而且包含：

- Xilinx

- Intel

- Lattice

- Efinix

- Gowin

等 FPGA 廠商。

② 是概念還是真的驗證？

它的性質不是「驗證某一個功能」。

這點要特別注意。

它是 board support repository。

但不是只有 board 名稱。

每個 target 可以：

python3 -m litex_boards.targets.<board> --build --load

直接：

Python target

↓

LiteX SoC

↓

Gateware

↓

FPGA

因此：

有實際 FPGA build/load 流程。

但你不能說：

「LiteX-Boards 已經驗證 HDMI→PCIe。」

因為那不是它的目的。

它只提供：

這塊板子的硬體描述、pin、clock、device、target 等基礎。

6. antmicro/litex-buildenv

LiteX Build Environment

① 目的

這個不是「HDMI Core」。

也不是「PCIe Core」。

它主要是在解決：

如何把 LiteX FPGA project 的開發、依賴、build、firmware、gateware 組織起來。

它原本就是為：

TimVideos HDMI2USB

而設計，後來擴展到多個 LiteX project。

它的結構包含：

platforms/

gateware/

firmware/

software/

scripts/

而且概念上：

Platform

↓

Target

↓

SoC

↓

Gateware

↓

FPGA bitstream

官方 README 也明確說：

Platform 表示 FPGA platform/devboard
Target 表示該 platform 上的 SoC configuration。

② 是概念還是真的驗證？

它本身不是一個「功能驗證專案」。

所以不能跟 LitePCIe 一樣說：

「LiteX-buildenv 已經驗證 PCIe DMA。」

不是。

但是它確實被用於實際硬體專案。

最重要的就是：

HDMI2USB

官方 Wiki 明確寫：

已經有 early working firmware，而且可以進行實際 capture。

所以：

litex-buildenv

↓

HDMI2USB

↓

FPGA

↓

HDMI capture

↓

實際影像

這是有實機使用證據的。