第六章　VCGT / Calibration LUT

6.1 vcgt 是什麼？

6.2 VCGT 與 GPU LUT 的關係

概念：

Application RGB

│

▼

VCGT / LUT

│

▼

Corrected RGB

│

▼

Display

6.3 VCGT 與 ICC Profile 的關係

6.4 為什麼有些 ICC 有 VCGT、有些沒有？

6.5 MS00 與 VCGT

第七章　ICC Profile、CMM、OS、GPU 到底誰在做什麼？

這章把前面的東西串起來。

7.1 ICC Profile

描述色彩轉換所需要的資訊

7.2 CMM

執行色彩轉換

7.3 Color Management Framework

管理 Profile / CMM 等元件

7.4 OS

提供色彩管理機制

7.5 GPU / Display Pipeline

實際將 RGB 訊號送往顯示器

最後畫完整架構：

Application

│

▼

Color Management

│

├── ICC Profile

│

└── CMM

│

▼

Corrected RGB

│

▼

GPU / Display Pipeline

│

▼

Monitor

第八章　Windows 11 如何處理 ICC Profile？

這章會從「ICC 標準」進入「你的實際平台」。

8.1 Windows Color Management

8.2 ICC Profile 與 Windows

8.3 Windows Color Management / WCS / ICM

8.4 Application 是否支援 Color Management？

8.5 Desktop 與 Color-managed Application 的差異

這裡非常重要，因為：

Windows 有 ICC Profile

不等於：

Windows 桌面所有 RGB 都會被 ICC Profile 重新轉換。

這一點要用 Microsoft 官方資料＋實驗確認。

第九章　沒有 VCGT vs 有 VCGT 的實際訊號流程

這章會直接對應你的實驗。

Case A：沒有 VCGT

Image RGB

│

▼

ICC Profile

│

▼

CMM / Application

│

▼

Display RGB

│

▼

Monitor

探討：

Profile 主要被用於色彩描述／轉換。

Case B：有 VCGT / Calibration LUT

Image RGB

│

▼

Color Management

│

▼

Calibration LUT

│

▼

Corrected RGB

│

▼

Monitor

比較兩種情況：

|  | 無 VCGT | 有 VCGT |
| --- | --- | --- |
| Profile 描述顯示器 | ✓ | ✓ |
| CMM 色彩轉換 | 視應用程式 | 視應用程式 |
| GPU / calibration LUT | 可能沒有 | 可包含 |
| Windows 桌面直接變化 | 需驗證 | 需驗證 |
| 適合本研究 | 需分析 | 需分析 |

第十章　利用 i1 量測資料建立軟體校正

這裡才正式進入你的實作。

10.1 i1 測量顯示器

例如：

RGB stimulus

↓

Monitor

↓

i1

↓

Measured XYZ / Y

10.2 建立顯示器 Characterization

得到：

RGB → XYZ

10.3 建立目標顯示特性

例如：

- sRGB

- DICOM GSDF

- 指定 White Point

- 指定 luminance range

10.4 計算校正 LUT

概念：

原始顯示器

↓

量測

↓

RGB → XYZ / L*

↓

與目標比較

↓

計算 correction LUT

↓

Corrected RGB

第十一章　把校正資料封裝進 ICC Profile

這一章回答你的核心工程問題：

「我算出的校正資料，究竟要放進 ICC 的哪裡？」

會拆成：

11.1 Matrix + TRC Profile

11.2 VCGT

11.3 LUT-based ICC Profile

11.4 ICC Profile 與 Calibration Data 的不同角色

11.5 Windows 可以實際使用哪一種？

最後形成：

i1 Measurement

↓

Calibration Calculation

↓

┌────────────────────┐

│ Calibration Data   │

│                    │

│   VCGT / LUT       │

└────────────────────┘

↓

ICC Profile

↓

Windows

↓

Display Pipeline

這一章會是整份報告最接近「實作方案」的地方。

第十二章　DICOM GSDF：我們真正要達成的顯示目標

因為你的最終應用是醫療顯示，所以最後不能只停在 sRGB。

12.1 DICOM GSDF 是什麼？

12.2 Luminance 與 DICOM JND

12.3 顯示器實際量測

12.4 Calibration Target

建立：

Digital Driving Level

↓

GSDF

↓

Target Luminance

再與實際顯示器比較。

第十三章　校正後驗證

這章回答：

「做完之後，我怎麼證明它真的有效？」

13.1 再次使用 i1 量測

13.2 RGB → Luminance

13.3 Target vs Measured

例如：

Target GSDF

│

│ compare

▼

Measured Display

13.4 校正前 / 校正後

比較：

- White Point

- Gamma / TRC

- Luminance

- ΔE

- DICOM GSDF deviation

13.5 Windows 實際顯示結果

尤其確認：

Profile 安裝 ≠ 校正一定生效

第十四章　限制、風險與最終結論

最後不預設研究一定成功。

14.1 ICC 可以做到什麼？

14.2 ICC 本身不能保證什麼？

14.3 Windows 11 的限制

14.4 GPU / Driver / Application 差異

14.5 醫療顯示器的法規／驗證問題

14.6 最終可行性判斷